ESEMPI GRATE BLINDATE

GRUPPO VP fornitore GRATE DI SICUREZZA stila

GRATA DI SICUREZZA:

- A SNODO SINGOLO (apertura solo esterna a 90 gradi) / A DOPPIO SNODO (permette l’apertura interna a 90° ed esterna a 180° per il superamento di eventuali impedimenti quali persiane)

- COLORE DI SERIE  Bianco RAL 9010, Grigio chiaro RAL 7035, Grigio Micaceo, Avorio RAL 1013, Grigio Argento RAL 7001

- MODELLO BASE / NODO /ARCO / RICCIO /NODO SFERA

- MISURE 700LX1000H

Grata di sicurezza in acciaio con  certificazione di resistenza all’effrazione: CLASSE RC3, Mod. STILA, apribile a battente  con snodi brevettati e cardini particolari, i quali consentono l’installazione del serramento in spazi molto ristretti e in qualsiasi condizione architettonica già esistente.

Caratteristiche:

- Tondini verticali pieni diametro mm. 14 e piatti orizzontali in acciaio pieno di adeguato spessore.

- L’assemblaggio dei giunti (cerniere) avviene per mezzo di perni strutturali in acciaio che hanno una portata certificata di 1000 kg al taglio ed alla trazione.

- Dotata di una serratura di grande sicurezza con 3 punti di chiusura, azionata da un cilindro europeo, con corsa dei catenacci (Ø mm. 18) di mm. 30 e gancio centrale in acciaio (spessore mm. 10), fulcrato sul quadro 8 della maniglia.

- Zincatura, fondo passivante con nanotecnologie, verniciatura con polveri in poliestere puro per esterni Quality Coat.

Grata classe 4 big

La forza di BIG è la grande resistenza all’effrazione e al taglio, grazie alla qualità dei materiali e alla ferramenta utilizzata:

- nei tubolari che costituiscono la struttura della grata sono state inserite lame di acciaio al manganese;

- nelle cerniere, in posizione non visibile, sono stati inseriti dei rinforzi in acciaio temperato;

- i montanti verticali di acciaio pieno, di forma tonda (diametro 14 mm.), o quadra (14×14 mm.) vengono saldati ai tubolari orizzontali, costituiscono il reticolo di altissima sicurezza.

- è stata testata, con riferimento alle norme antieffrazione Europee UNI-EN 12627/28/29/30, presso l’ISTITUTO GIORDANO, ottenendo la CLASSE RC4.

- BIG è dotata di una serratura di grande sicurezza con 3 punti di chiusura, azionata da un cilindro europeo, con corsa dei catenacci (Ø mm. 18) di mm. 30 e gancio centrale in acciaio (spessore mm. 10) Complessivamente BIG ha 9 punti di chiusura mobili.

CARATTERISTICHE:

- Tipologia a DOPPIO SNODO con apertura interno/esterno. FISSE

- Telaio Perimetrale con compensatori verticali, è composta da 2 montanti e da 2 traversi (superiore/inferiore)

- Anta Realizzata con montati orizzontali e tondini cementati

- Serratura Brevettata Mottura, di sicurezza a tre punti di chiusura, azionata tramite maniglia e bloccaggio con cilindro a profilo europeo

- Maniglia In resina Modello Golf

- Catennacci mobili Superiore ed inferiore in acciaio Ø mm. 18, azionati dalla serratura con corsa di mm.25

- Finitura Zincatura, fondo passivante con nanotecnologie, verniciatura con polveri in poliestere puro per esterni Quality Coat.

Colore: Colori di serie: Bianco RAL 9010, Grigio chiaro RAL 7035, Grigio Micaceo, Avorio RAL 1013, Grigio Argento RAL 7001

GRATA BLINDATA Classe SICUREZZA 3:

Grata Blindata Classe 3 Mod. SIRIO in colore Bianco con:

Telaio realizzato in lamiera zincata spessore 20/10 sagomata con aletta a coprifilo.

Ante zincate a freddo con sezione 40x60 mm spessore 15/10 con alette di battute antiscasso di 20 mm,

il cui bloccaggio è assicurato da punzonature e inserimento di un tondino in acciaio diametro 6 mm.

Caratteristiche:

- Cerniere a tre ali, che permettono la movimentazione degli infissi su un solo cardine;

- N° 3 rostri antistrappo per portafinestra;

- Serratura del tipo basculante a triplice espansione con cilindro a cifratura europea e terminali di bloccaggio superiore e inferiore;

- Maniglie e copri cilindro di colore nero di serie

- Verniciatura con pretrattamento granigliatura meccanica e fosfosgrassaggio;

verniciatura a forno con polveri in poliestere in tutti i colori opachi e nei colori speciali

disponibili da ns/mazzetta colori.